ICS 11.020

C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

病媒生物密度监测方法 臭虫

Surveillance methods for vector density—Bug

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：北京市疾病预防控制中心、中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所、上海市疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：

病媒生物密度监测方法 臭虫

- 范围

本标准规定了臭虫密度监测方法，包括目测法、诱捕法和吸尘器法。

本标准适用于室内臭虫密度监测，可根据监测目的选择适宜的监测方法。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 臭虫 bug

昆虫纲半翅目臭虫科臭虫属昆虫，仅涉及对人类造成危害的室内臭虫种类。

- 有效粘臭虫纸 effective glue board

粘到臭虫，或未损坏、未移动且未粘到臭虫的臭虫粘纸。

- 监测方法

  - 目测法

    - 器具

手电筒，放大镜。

    - 操作步骤

      - 人工小时法：在监测房间内选择臭虫栖息活动的场所,用手电筒照明，借助放大镜，记录每个场所每人1h内捕获到的臭虫数量，监测记录表格参见表A.1。

      - 单位面积法：在监测房间内选择床铺、地板或墙壁等平面，记录每平方米表面发现或捕捉的臭虫、虫迹（臭虫粪、蜕皮、血迹等）数量，监测记录表格参见表A.2。

      - 床板震动法：在监测房间内，将床板移至干净的物体表面，二人将床板抬至离地1m处松手，让床板自由落下，记录掉落的臭虫数量，连续进行多次，直至3次以上掉落的臭虫数量为0，监测记录表格见表A.3。

      - 调查询问法：询问监测房间内居住人员，臭虫活动、叮咬情况，监测记录表格见表A.4。

    - 结果表述

      - 人工小时法密度计算

依据公式（1）计算臭虫成若虫密度。

D1=C1Ta−Tb×N               …………………………(1)

式中：

D1－密度，单位为只每人工小时；

C1－监测到的臭虫总数，单位为只；

Ta- 监测结束的时间，单位为小时；

Tb- 监测起始的时间，单位为小时；

N－监测的人数。

      - 单位面积法密度计算

依据公式（2）计算臭虫成若虫密度。

D2=C2S                    …………………………(2)

式中：

D2－密度，单位为只每平方米；

C2－监测到的臭虫总数，单位为只；

S－监测面积，单位为平方米。

      - 床板震动法密度计算

依据公式（3）计算臭虫成若虫密度。

D3=C3Nb             …………………………(3)

式中：

D3－密度，单位为只每床板；

C3－掉落的臭虫总数，单位为只；

Nt－监测的床板总数。

      - 调查询问法密度计算

依据公式（4）、公式（5）和公式（6）计算臭虫侵害率、密度和密度指数。

In=NpNt×100%                 …………………………(4)

式中：

In－侵害率；

Np－有臭虫房间数，单位为间；

Nt－监测总房间数，单位为间。

D=NcNt                     …………………………(5)

式中：

D－密度，单位为只每间；

Nc－监测到的臭虫总数，单位为只；

Nt－监测总房间数，单位为间。

I=NcNp                    …………………………(6)

式中：

I－密度指数，单位为只每间；

Nc－监测到的臭虫总数，单位为只；

Np－有臭虫房间数，单位为间。

  - 粘捕法

    - 被动诱捕法

      - 器具

臭虫粘纸：胶面规格为170mm×100mm。

      - 操作步骤

监测时间段，监测房间内必须有人员正常居住，将臭虫粘纸放置于臭虫经常栖息活动的地点，如床、沙发、家具周围等处，每15 m2房间放10张，不足15 m2的单独房间按15 m2计算,大于15m2房间按15m2为1间折算，臭虫粘纸放置12h，晚放晨收。记录捕获臭虫种类及数量，计算臭虫粘捕率、侵害率、密度、密度指数，监测记录表格参见表A.5。监测时不得选择一周内药物处理过的场所作监测点，每次监测时，粘臭虫纸必须更新。

    - CO2诱捕法

      - 器具

臭虫粘纸：胶面规格为170mm×100mm，CO2干冰。

      - 操作步骤

监测时间段，监测房间内无人员正常居住，在臭虫粘纸中央放置100g CO2干冰作为引诱剂，将其放置于臭虫经常栖息活动的地点，如床、沙发、家具周围等处，每15 m2房间放10张，不足15 m2的单独房间按15 m2计算,大于15m2房间按15m2为1间折算，臭虫粘纸放置12h，晚放晨收。每隔1小时每张臭虫粘纸中央补充放置一次100g CO2干冰。记录捕获臭虫种类及数量，计算臭虫粘捕率、侵害率、密度、密度指数，监测记录表格参见表A.5。监测时不得选择一周内药物处理过的场所作监测点，每次监测时，臭虫粘纸必须更新。

    - 结果表述

依据公式（7）、公式（8）、公式（9）和公式（10）分别计算粘捕率、侵害率、密度和密度指数。

T=NpNe×100%                   …………………………(7)

式中：

T－臭虫粘捕率；

Np－粘捕到臭虫的臭虫粘纸数，单位为张；

Ne－有效粘臭虫纸数，单位为张。

In=NpNt×100%                 …………………………(8)

式中：

In－侵害率；

Np－监测到臭虫的房间数，单位为间；

Nt－监测总房间数，单位为间。

D=NcNe                     …………………………(9)

式中：

D－密度，单位为只每张；

Nc－粘捕到臭虫数，单位为只；

Ne－有效粘臭虫纸数，单位为张。

I=NcNp                      …………………………(10)

式中：

I－密度指数，单位为只每张；

Nc－粘捕到臭虫数，单位为只；

Np－粘捕到臭虫的粘臭虫纸数，单位为张。

  - 吸尘器法

    - 器具

吸尘器，无水乙醚，棉球等。

    - 操作步骤

在监测房间内，用吸尘器（功率设置为1000w）在臭虫栖息活动的地点，如床、沙发、家具周围等处连续工作20min，将集尘盒密闭后，收集和记录臭虫和蜕皮的数量，计算捕获臭虫侵害率、密度、密度指数，监测记录表格参见表A.1。

在监测房间内选择床铺、地板或墙壁等平面，用吸尘器（功率设置为1000w）在每平米表面连续工作5min，将集尘盒密闭后，收集和记录臭虫和蜕皮的数量，计算捕获臭虫侵害率、密度、密度指数，监测记录表格参见表A.6。

    - 结果表述

      - 臭虫成若虫密度计算

依据公式（11）、公式（12）和公式（13）分别计算臭虫成若虫侵害率、密度和密度指数。

In=NpNt×100%                 …………………………(11)

式中：

In－侵害率；

Np－有臭虫房间数，单位为间；

Nt－监测总房间数，单位为间。

D=NcNt                     …………………………(12)

式中：

D－密度，单位为只每间；

Nc－监测到的臭虫总数，单位为只；

Nt－监测总房间数，单位为间。

I=NcNp                    …………………………(13)

式中：

I－密度指数，单位为只每间；

Nc－监测到的臭虫总数，单位为只；

Np－有臭虫房间数，单位为间。

      - 虫迹密度计算

依据公式（14）计算臭虫痕迹阳性率，房间按15 m2为1间折算。

In=NpNt×100%             …………………………(14)

式中：

In－阳性率；

Np－有臭虫痕迹房间数，单位为间；

Nt－监测总房间数，单位为间。

- （资料性附录）
监测记录表

表A.1-A.6给出了适用于臭虫密度监测的记录表。

  - 密度监测记录表（人工小时法）

| 监测时间： 年 月 日 监测地点： 监测人： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 开始时间 | 结束时间 | 监测时长 (h) | 捕获臭虫数量（只） |  |  | 密度 (只/人工小时) |
|  |  |  |  | 若虫 | 成虫 | 捕获总数 |  |
| M1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 密度监测记录表（单位面积法）

| 监测时间： 年 月 日 监测地点： 监测人： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测部位 | 监测部位面积（m2） | 发现或捕获臭虫、虫迹数量（只） |  |  |  | 密度 (只/平方米) |
|  |  |  | 若虫 | 成虫 | 虫迹 （臭虫粪、蜕皮、血迹等） | 捕获总数 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 密度监测记录表（床板震动法）

| 监测时间： 年 月 日 监测地点： 监测人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测房间 | 床板序号 | 次数 | 每次震动床板捕获臭虫数量（只） |  |  | 密度 (只/床板) |
|  |  |  | 若虫 | 成虫 | 捕获总数 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

  - 密度监测记录表（调查询问法）

| 监测时间： 年 月 日 监测地点： 监测人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄/性别 | 从事工作 | 发现臭虫时间 | 可能传播的途径 | 叮咬情况 | 居住人数 | 调查房间数 | 阳性房间数 | 侵害/率密度/密度指数 |

  - 密度监测记录表（被动诱捕法）

| 监测时间： 年 月 日 监测地点： 监测人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投放部位 | 投放粘纸张数 | 调查房间数 | 有效张数 | 粘捕张数 | 阳性房间数 | 捕获臭虫数量（只） |  |  | 侵害率/密度/密度指数 |
|  |  |  |  |  |  |  | 若虫 | 成虫 | 捕获总数 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 密度监测记录表（吸尘器法）

| 监测时间： 年 月 日 监测地点： 监测人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测部位 | 调查房间数 | 吸尘面积 | 吸尘时间 | 阳性房间数 | 捕获臭虫数量（只） |  |  |  | 侵害率/密度/密度指数 |
|  |  |  |  |  |  | 若虫 | 成虫 | 蜕皮 | 捕获总数 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________